[image: image1.png]









УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ!

Постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 года, утвердившее «Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», и Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО)» возложена ответственность на потребителя за состояние газоиспользующего оборудования (собственникам жилого помещения, пользователя газом).  

	Абоненты пользователи природного газа должны своевременно заключать договора на техническое обслуживание газового оборудования и осуществлять оплату за потребленный газ и услуги по ТО ВДГО, ВКГО.

	Население, использующее газ в быту, обязано пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства.

	Пользователь природного газа обязан предоставить доступ работников АО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ» к газовому оборудованию, установленному в жилом помещении для проведения технического обслуживания. Периодичность проверки ТО ВДГО, ВКГО не реже 1 раза в год.

Работы по техническому обслуживанию можно оплатить наличным либо безналичным способом оплаты. В случае неоплаты АО «НУМРГ» будет вынуждено обратиться в суд.  

	Перед эксплуатацией газового оборудования:

откройте форточку и проветрите помещение.
убедитесь, что краны на плите закрыты.
откройте кран на газопроводе к плите (положение крана «открыто»/ «закрыто» показывает флажок или риска на кране: если флажок крана поперёк трубы, это означает «закрыто»).
поднесите зажжённую спичку к газовой горелке, затем откройте краник на плите включаемой горелки. Газ при этом должен загореться во всех отверстиях. рассекателя горелки. Горение газа нормально, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом пламя не должно «выбиваться» из-под посуды.

По окончании пользования горелкой закройте ее краник, а по окончании пользования плитой – кран на газопроводе.

	Населению запрещается:

Пользоваться плитой при неисправной вентиляции и закрытой форточке.
Загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле газовой плиты и в духовой шкаф легко возгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.).
Допускать к пользованию газовой плитой детей до 12 лет, лиц в нетрезвом состоянии, а также лиц, не знающих правила безопасного пользования газовым оборудованием.
Оставлять без присмотра газовую плиту с зажжёнными горелками, а также использовать горелки для обогрева помещения и сушки белья.
Спать в помещении, где установлено газовое оборудование.
Самостоятельно производить ремонт и замену газового оборудования.
Использовать газовое оборудование с истекшим нормативным сроком службы, установленным заводом-изготовителем.
Закрывать и загромождать газопроводы и расположенные на них технические устройства предметами (материалами), препятствующими проведению ТО.

	При появлении в помещении запаха газа или при внезапном прекращении подачи газа необходимо:

закрыть газовый кран перед плитой, все краны на плите, 

открыть окна проветрить помещение. 

До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с огнем и искрообразованием: не зажигать спички, не курить, не пользоваться телефоном, не включать (не выключать) освещение и электроприборы.
Покинуть помещение и позвонить в аварийную службу по городскому телефону - 04; с мобильного телефона - 104 и 112


АО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»

